Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №2

«Исследование работы БЭВМ»

Вариант 8256

Выполнил:

Карцев Даниил Денисович,

Студент группы P3113

Проверила:

Остапенко Ольга Денисовна,

Преподаватель

Г. Санкт-Петербург

2025

Содержание

Задание	3

Заключение	8

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 | E119 | - | Исходная переменная X |
| 119 | E119 | - | Промежуточная переменная D |
| 11А | 411A | - | Исходная переменная Y |
| 11B | A118 | LD 118 | Загрузка (118) AC |
| 11C | 411A | ADD 11A | Сложение содержимого ячейки памяти 11A с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC + (11A) AC |
| 11D | E119 | ST 119 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 119: AC (119) |
| 11E | 0200 | CLA | Инвертировать содержимое аккумулятора: ^AC AC |
| 11F | 0280 | NOT | Инвертировать содержимое аккумулятора: ^AC AC |
| 120 | 2124 | AND 124 | Логическое «И» над содержимым ячейки памяти 124 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (124) AC |
| 121 | 3119 | OR 119 | Выполнить операцию логического «ИЛИ» над содержимым ячейки памяти 119 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC ¦ (119) AC |
| 122 | E125 | ST 125 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 125: AC (125) |
| 123 | 0100 | HLT | ОСТАНОВ |
| 124 | E125 | ST 125 | Переменная Z |
| 125 | 0200 | CLA | Результирующая переменная R |

Назначение программы и реализуемая функция:

P = X + Y

R = Z | (X + Y)

Область представления:

Для знаковых чисел: [-32768, 32767]

Для беззнаковых чисел: [0, 65535]

Область допустимых значений:

X =214  ̶     1, Y =214  - 1, X15 = 0,X14= 0, Y15= 0,  Y14= 0  ,  0≤i≤ 13  , -215 ≤ Z ≤ 215- 1

X  = 215 - 1, Y = 1, X15 = 0, X14 = 1, Y15 = 0, Y14 = 0, -215 ≤ Z ≤ 215 - 1

X = -215,Y = -1, X15 = 1, X14 = 0, Y15 = 1, Y14 = 1,  ≤i≤14, -215 ≤ Z ≤ 215 - 1

Расположение в памяти исходных данных и результатов

118, 11A, 124 - Исходные данные (X, Y, Z)

11B - 11F - Команды программы

125 - Конечный результат R

Адреса первой и последней выполняемой команды

11B - Первая (LD 118)

11E - Последняя (ST 125)

Таблица трассировки программы:

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR |  | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 11B | A118 | 11B | 0000 | 000 | 0000 | 000 |  | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 11B | A118 | 11C | A118 | 118 | E119 | 000 |  | 011B | E119 | 1000 |  |  |
| 11C | 411A | 11D | 411A | 11A | 411A | 000 |  | 011C | 2233 | 0001 |  |  |
| 11D | E119 | 11E | E119 | 119 | 2233 | 000 |  | 011D | 2233 | 0001 | 119 | 2233 |
| 11E | 0200 | 11F | 0200 | 11E | 0200 | 000 |  | 011E | 0000 | 0101 |  |  |
| 11F | 0280 | 120 | 0280 | 11F | 0280 | 000 |  | 011F | FFFF | 1001 |  |  |
| 120 | 2124 | 121 | 2124 | 124 | E125 | 000 |  | 0120 | E125 | 1001 |  |  |
| 121 | 3119 | 122 | 3119 | 119 | 2233 | 000 |  | 1CC8 | E337 | 1001 |  |  |
| 122 | E125 | 123 | E125 | 125 | E337 | 000 |  | 0122 | E337 | 1001 | 125 | E337 |
| 123 | 0100 | 124 | 0100 | 123 | 0100 | 000 |  | 0123 | E337 | 1001 |  |  |

Вариант программы с меньшим количеством команд:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 | E119 | - | Исходная переменная X |
| 119 | 411A | - | Исходная переменная Y |
| 11А | E125 | - | Переменная Z |
| 11B | 0000 | - | Результат R |
| 11C | A118 | LD 118 | Загрузка (118) AC |
| 11D | 4119 | ADD 119 | Сложение содержимого ячейки памяти 119 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC + (119) AC |
| 11E | 311A | OR 11A | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 11A и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (11A) AC |
| 11F | E11B | ST 11B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 11B: AC (11B) |
| 120 | 0100 | HLT | ОСТАНОВ |

Пусть теперь X = 32767, Y = 1

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR |  | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 11B | A118 | 11B | 0000 | 000 | 0000 | 000 |  | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 11B | A118 | 11C | A118 | 118 | 7FFF | 000 |  | 011B | 7FFF | 0000 |  |  |
| 11C | 411A | 11D | 411A | 11A | 0001 | 000 |  | 011C | 8000 | 1001 |  |  |
| 11D | E119 | 11E | E119 | 119 | 8000 | 000 |  | 011D | 8000 | 1001 |  |  |
| 11E | 0200 | 11F | 0200 | 11E | 0200 | 000 |  | 011E | 0000 | 0100 |  |  |
| 11F | 0280 | 120 | 0280 | 11F | 0280 | 000 |  | 011F | FFFF | 1000 |  |  |
| 120 | 2124 | 121 | 2124 | 124 | 0000 | 000 |  | 0120 | 0000 | 0100 |  |  |
| 121 | 3119 | 122 | 3119 | 119 | 8000 | 000 |  | 0121 | 8000 | 1000 |  |  |
| 122 | E125 | 123 | E125 | 125 | 8000 | 000 |  | 0122 | 8000 | 1000 |  |  |
| 123 | 0100 | 124 | 0100 | 123 | 0100 | 000 |  | 0123 | 8000 | 1000 |  |  |

При выполнении команды ADD (адрес 11C) происходит переполнение области допустимых значений, так как сумма двух положительных чисел выходит за пределы диапазона [−32768; 32767], что подтверждается установкой флага V.

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы познакомился с устройством БЭВМ. Узнал об основных командах и их классификации. Также познакомился с устройством процессора, назначении его регистров и АЛУ. Проанализировал программу для базовой ЭВМ и разработал вариант с меньшим числом команд.