Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №6

«Обмен данными с ВУ по прерыванию»

Вариант 4348

Выполнил:

Карцев Даниил Денисович,

Студент группы P3113

Проверила:

Остапенко Ольга Денисовна,

Преподаватель

Г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

Задание	3

Текст программы	3

Область допустимых значений	6

Область представления	7

Методика проверки программы	7

Таблица результатов	8

Вывод	9

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна уменьшать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 04116) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-4X+3 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-3 прибавить содержимое РД данного ВУ к Х, результат записать в X

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать максимальное по ОДЗ число.

Текст программы

ORG 0x0

V0:  WORD $DEFAULT, 0x180

V1:  WORD $INT1, 0x180      ; Вектор для ВУ-1

V2:  WORD $DEFAULT, 0x180

V3:  WORD $INT3, 0x180      ; Вектор для ВУ-3

V4:  WORD $DEFAULT, 0x180

V5:  WORD $DEFAULT, 0x180

V6:  WORD $DEFAULT, 0x180

V7:  WORD $DEFAULT, 0x180

ORG 0x41

X:   WORD ?

max: WORD 0x0020            ; 32 - максимальное значение X

min: WORD 0xFFE1            ; -31 - минимальное значение X

DEFAULT: IRET

ORG 0x200

START: DI

CLA

ST X

; Разрешение прерываний для ВУ-1

LD  #0x9             ; 0x9 = 1001b

OUT 3                ; MR ВУ-1

; Разрешение прерываний для ВУ-3

LD  #0xB             ; 0xB = 1011b

OUT 7                ; MR ВУ-3

EI                   ; Глобально разрешить прерывания

main:  DI

LD X

SUB #2               ; X = X - 2

CALL check

ST X

EI

JUMP main

INT1:  DI

PUSH

LD  X

NOP

NEG                  ; -X

ASL                  ; -2X

ASL                  ; -4X

ADD #3               ; -4X + 3

NOP

OUT 2                ; Вывод на ВУ-1

POP

EI

IRET

INT3:  DI

PUSH

IN  6                ; РД ВУ-3

NOP

SXTB                 ; Расширение знака до 16 бит

ADD X                ; AC = РД + X

CALL check

ST X

POP

EI

IRET

check:                      ; Проверка ОДЗ

check_min:

CMP min              ; X + 31

BMI ld_max           ; Если X < -31 → установить max

check_max:

CMP max              ; X - 32

BPL ld_max           ; Если X > 32 → установить max

RET                  ; X в ОДЗ

ld_max:

LD max               ; Загрузить 32

RET

Область допустимых значений

-128 ≤ -4X + 3 ≤ 127

-131 ≤ -4X ≤ 124

-31 ≤ X ≤ 32,75

Так как X — целое число:

ОДЗ: X ∈ [-31; 32]

Представление в 16-ричной системе:

| Граница | Десятичное | 16-ричное (16 бит) |
| --- | --- | --- |
| Нижняя (min) | -31 | 0xFFE1 |
| Верхняя (max) | 32 | 0x0020 |

Расположение данных в памяти

|  | Адрес | Размер |
| --- | --- | --- |
| Векторы прерываний | 0x000 - 0x00F | 16 байт |
| Переменная X | 0x041 | 1 слово |
| max (32) | 0x043 | 1 слово |
| min (-31) | 0x045 | 1 слово |
| Обработчик DEFAULT | 0x100 | 1 команда |
| Обработчик INT1 (ВУ-1) | 0x101 - 0x10E | ~14 команд |
| Обработчик INT3 (ВУ-3) | 0x10F - 0x11E | ~11 команд |
| Подпрограмма check | 0x120 - 0x12A | ~6 команд |
| Основная программа | 0x200 - 0x20D | ~8 команд |

Область представления

| Данные | Формат |
| --- | --- |
| X | 16-разрядное знаковое целое (дополнительный код) |
| max, min | 16-разрядные знаковые константы |
| РД ВУ-1, РД ВУ-3 | 8-разрядные знаковые числа (при вводе/выводе) |
| Адреса регистров ВУ | 8-разрядные беззнаковые (0-255) |

Методика проверки программы

- Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ.

- Изменить значения точек останова по адресам 0x10A, 0x10E, 0x11A, 0x11E, 0x204, 0x20A на HLT (если нужно пошагово проверять).

- Запустить основную программу в автоматическом режиме с адреса 0x200.

- Установить "Готовность ВУ-1" (кнопка F1).

- Дождаться останова.

- Записать содержимое аккумулятора (значение X) в таблицу.

- Записать значение DR контроллера ВУ-1 (адрес 2) в таблицу.

- Продолжить выполнение программы.

- Ввести произвольное число в регистр данных КВУ-3 (клавиша Tab, ввод числа).

- Установить "Готовность ВУ-3" (кнопка F3).

- Дождаться останова.

- Записать содержимое аккумулятора (новое значение X) в таблицу.

- Сравнить результаты, полученные при выполнении программы, с ожидаемыми, вычисленными по формулам:

Для ВУ-1: R = -4X + 3

Для ВУ-3: R = X + DR

Таблица результатов

| Прерывание на ВУ-1 |  |  | Прерывание на ВУ-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC (X) (младшие 8 бит) | Результат (DR КВУ-3) | Ожидаемый результат | DR КВУ-2 | AC (X) (младшие 8 бит) | Ожидаемый результат |
| FFF2₁₆ (-14) | 3B₁₆ (59) | 3B₁₆(-4*(-14)+3=59) | 00₁₆ | FFF2₁₆ | FFF2₁₆(-14+0=-14) |
| FFEA₁₆ (-22) | 5B₁₆ (91) | 5B₁₆(-4*(-22)+3=91) | 00₁₆ | FFEA₁₆ | FFEA₁₆(-22+0=-22) |
| 001A₁₆ (26) | 9B₁₆ (-101) | 9B₁₆(-4*26+3=-101) | 00₁₆ | 001A₁₆ | 001A₁₆(26+0=26) |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил обмен данными с ВУ-1 и ВУ-3 в режиме прерываний, также изучил цикл прерывания и циклы исполнения новых команд. Также закрепил знания в написании программ на ассемблере БЭВМ.