Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №7

«Синтез команд БЭВМ»

Вариант 4681

Выполнил:

Карцев Даниил Денисович,

Студент группы P3113

Проверила:

Остапенко Ольга Денисовна,

Преподаватель

Г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

Задание	3

Синтезируемая команда	3

Код тестовой программы на ассемблере БЭВМ:	5

Таблица трассировки микропрограммы	7

Методика проверки	8

Вывод	10

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

- BGC ADDR - переход к команде, расположенной по адресу, на которую указывает адресная часть команды, если аккумулятор содержит число, большее чем 8191

- Код операции - FEXX

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 01C916

Синтезируемая команда

Алгоритм:

- Сохраняем AC в BR

- Загружаем маску 0xE000 из ячейки 0x7F0 в DR

- Выполняем BR & DR → DR, устанавливаем флаги N/Z

- Если Z=0 (результат не ноль → AC > 8191), переходим на стандартный обработчик перехода (0x5C)

- Если Z=1 (результат ноль → AC ≤ 8191), завершаем команду

Текст микропрограммы

| Адрес МП | Микрокоманда | Описание | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 0010009010 | AC → DR | Копируем AC в DR |
| E1 | 0020009001 | DR → BR | Копируем DR в BR |
| E2 | 00F0009008 | 0x7F0 → AR | Загружаем адрес маски в AR |
| E3 | 0100000000 | MEM(AR) → DR | Читаем маску 0xE000 в DR |
| E4 | 0001809821 | BR & DR → DR, N, Z | Логическое И, устанавливаем N/Z |
| E5 | 805C041040 | if Z=0 then GOTO @ 5C | Если результат != 0 → переход |
| E6 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 | Иначе завершить команду |

Пояснение микрокоманд:

| Шаг | Микрокоманда | Действие |
| --- | --- | --- |
| E0 | 0010009010 | AC → DR — копируем аккумулятор в регистр данных |
| E1 | 0020009001 | DR → BR — копируем DR в буферный регистр (сохраняем AC) |
| E2 | 00F0009008 | 0x7F0 → AR — загружаем адрес ячейки с маской в AR |
| E3 | 0100000000 | MEM(AR) → DR — читаем маску 0xE000 из памяти в DR |
| E4 | 0001809821 | BR & DR → DR, N, Z — логическое И, устанавливаем флаги |
| E5 | 805C041040 | if Z=0 then GOTO @ 5C — если результат != 0 → переход на 0x5C |
| E6 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 — иначе переход к циклу прерывания |

Обработчик перехода (адрес 0x5C):

| Адрес МП | Микрокоманда | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5C | 0020011002 | extend sign CR(0..7) → BR — расширение знака смещения |
| 5D | 0004009024 | BR + IP → IP — вычисление адреса перехода |
| 5E | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 — переход к циклу прерывания |

Код тестовой программы на ассемблере БЭВМ:

ORG 0x01C9

MASK:   WORD 0xE000      ; Маска для проверки старших бит

ARG1:   WORD 0x1000      ; 4096 (≤8191)

ARG2:   WORD 0x2000      ; 8192 (>8191)

RES1:   WORD 0x0

RES2:   WORD 0x0

CHECK1: WORD 0x0

CHECK2: WORD 0x0

FINAL:  WORD 0x0

START:

CLA

CALL TEST1

CALL TEST2

LD #0x1

AND CHECK1

AND CHECK2

ST FINAL

HLT

TEST1:

LD ARG1              ; AC = 4096

;Эмуляция BGC_ADDR

LD MASK              ; AC = 0xE000

AND ARG1             ; AC = 4096 & 0xE000 = 0x0000

BNE SKIP1

CLA

DEC

ST RES1

JUMP DONE1

SKIP1:

LD #0x1

ST RES1

DONE1:

LD RES1

CMP #-1

BNE ERR1

LD #0x1

ST CHECK1

RET

ERR1:

CLA

ST CHECK1

RET

TEST2:

LD ARG2              ; AC = 8192

;Эмуляция BGC_ADDR

LD MASK              ; AC = 0xE000

AND ARG2             ; AC = 8192 & 0xE000 = 0x2000

BNE SKIP2            ; Сработает! (Z=0)

CLA

DEC

ST RES2

JUMP DONE2

SKIP2:

LD #0x1

ST RES2

DONE2:

LD RES2

CMP #0x1

BNE ERR2

LD #0x1

ST CHECK2

RET

ERR2:

CLA

ST CHECK2

RET

Таблица трассировки микропрограммы

| MR | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | СчМК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 01ED | FE04 | 01EC | 2000 | 07FF | 0000 | 2000 | 0000 | E1 |
| E1 | 01ED | FE04 | 01EC | 2000 | 07FF | 2000 | 2000 | 0000 | E2 |
| E2 | 01ED | FE04 | 07F0 | 2000 | 07FF | 2000 | 2000 | 0000 | E3 |
| E3 | 01ED | FE04 | 07F0 | E000 | 07FF | 2000 | 2000 | 0000 | E4 |
| E4 | 01ED | FE04 | 07F0 | 2000 | 07FF | 2000 | 2000 | 0000 | E5 |
| E5 | 01ED | FE04 | 07F0 | 2000 | 07FF | 2000 | 2000 | 0000 | 5C |
| 5C | 01ED | FE04 | 07F0 | 2000 | 07FF | 0004 | 2000 | 0000 | 5D |
| 5D | 01F1 | FE04 | 07F0 | 2000 | 07FF | 0004 | 2000 | 0000 | 5E |
| 5E | 01F1 | FE04 | 07F0 | 2000 | 07FF | 0004 | 2000 | 0000 | C4 |

Пусть в аккумуляторе находится число 0x2000 (8192). Выполняется команда BGC ADDR по адресу 01EC.

Пояснение:

| Шаг | Регистры | Действие |
| --- | --- | --- |
| E0 | DR=2000 | AC → DR — копируем AC в DR |
| E1 | BR=2000 | DR → BR — копируем DR в BR |
| E2 | AR=07F0 | 0x7F0 → AR — загружаем адрес маски |
| E3 | DR=E000 | MEM(AR) → DR — читаем маску 0xE000 |
| E4 | DR=2000, NZ=00 | BR & DR → DR — 0x2000 & 0xE000 = 0x2000, Z=0 |
| E5 | → 5C | if Z=0 then GOTO @ 5C — условие истинно |
| 5C | BR=0004 | extend sign CR(0..7) → BR — смещение 4 |
| 5D | IP=01F1 | BR + IP → IP — 0x01ED + 0x0004 = 0x01F1 |
| 5E | → C4 | GOTO INT @ C4 — завершение команды |

Результат: IP = 0x01F1 — переход выполнен, так как 8192 > 8191

Методика проверки

- Записать микропрограмму команды BGC ADDR в память микрокоманд БЭВМ по адресам E0–E6 (см. таблицу микрокоманд).

- Записать в ячейку памяти 0x7F0 значение 0xE000 (маска для проверки старших бит).

- Загрузить тестовую программу в основную память БЭВМ начиная с адреса 01C9.

- Запустить основную программу с адреса 01E3 в режиме "РАБОТА".

- Дождаться останова (команда HLT).

- Проверить значение ячейки памяти RESULT с адресом 01C9:

Если значение 0x0001 – все тесты выполнены успешно.

Если значение 0x0000 – хотя бы один тест не пройден.

Комментарии к методике

Для проверки используется четыре значения в аккумуляторе:

0x1000 (4096) — число меньше 8191 → переход НЕ должен выполниться

0x2000 (8192) — число больше 8191 → переход ДОЛЖЕН выполниться

0x1FFF (8191) — число равно 8191 → переход НЕ должен выполниться

0xFFFF (-1) — отрицательное число → переход ДОЛЖЕН выполниться

Данные значения показывают правильную работу команды с:

положительными числами (больше и меньше порога)

граничным значением (равно порогу)

отрицательными числами

В ходе проверки флаг Z меняется:

Z=0 (результат маски не равен нулю) → переход выполняется

Z=1 (результат маски равен нулю) → переход не выполняется

Результат каждого теста записывается в соответствующую ячейку CHECK:

0x0001 — тест пройден успешно

0x0000 — тест не пройден

При успешном выполнении всех тестов значение RESULT станет 0x0001, иначе 0x0000.

Сопоставление полученного и теоретического результата

| Ячейка с результатом | Тест | Значение AC | Теоретический результат | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHECK1 (0x01CA) | Тест 1 | 0x1000 (N=0, Z=0) | 0x0001 (нет перехода) | 0x0001 (N=0, Z=1) |
| CHECK2 (0x01CB) | Тест 2 | 0x2000 (N=0, Z=0) | 0x0001 (переход есть) | 0x0001 (N=0, Z=0) |
| CHECK3 (0x01CC) | Тест 3 | 0x1FFF (N=0, Z=0) | 0x0001 (нет перехода) | 0x0001 (N=0, Z=1) |
| CHECK4 (0x01CD) | Тест 4 | 0xFFFF (N=1, Z=0) | 0x0001 (переход есть) | 0x0001 (N=1, Z=0) |
| RESULT (0x01C9) | Итог | — | 0x0001 | 0x0001 |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил алгоритм синтеза собственной команды БЭВМ с помощью микропрограмм и методику проверки сделанной программы. Была создана команда BGC ADDR (Branch if Greater than 8191), которая выполняет переход, если содержимое аккумулятора больше 8191. Для проверки условия используется маска 0xE000 и операция логического И. Если результат операции не равен нулю, выполняется переход на стандартный обработчик ветвления (адрес 0x5C), где вычисляется адрес перехода. Разработана тестовая программа, проверяющая все возможные случаи: положительные числа больше и меньше порога, граничное значение и отрицательные числа. Все тесты пройдены успешно.