Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №5

«Асинхронный обмен данными с ВУ»

Вариант 7351

Выполнил:

Карцев Даниил Денисович,

Студент группы P3113

Проверила:

Остапенко Ольга Денисовна,

Преподаватель

Г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

Задание	3

Вывод	12

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

Текст программы на языке ассемблера БЭВМ:

ORG 0x299 ; запись первой команды в ячейку 0x299

START: CLA ; очистка аккумулятора

LD ADDR_LEN ; загрузка в аккумулятор числа 0x5CF

ST PTR_L ; сохранение адреса в указатель длины

WORD_LEN: IN 3 ; Опрос состояния ВУ-1

AND M_RDY ; Проверка бита готовности (0x40)

BEQ WORD_LEN ; Если ВУ занято, ждем в цикле

LD (PTR_L) ; Косвенная загрузка значения длины из 0x5CF

OUT 2 ; вывод байта в ВУ-1

ST COUNT ; Сохранение длины в счетчик циклов

LD ADDR_STR ; загрузка адреса первого слова с данными (0x5D0)

ST PTR ; сохранение адреса в указатель данных

s1: IN 3 ; Опрос готовности ВУ-1 перед выводом символа

AND M_RDY ; Проверка бита готовности (0x40)

BEQ s1 ; спин-луп

LD (PTR) ; Загрузка упакованного слова (2 символа)

ST TEMP ; Сохранение слова для последующей обработки

AND M_LOW ; Обнуление старшего байта

OUT 2 ; Вывод первого символа

LD COUNT ;

SUB ONE ; уменьшение счётчика

ST COUNT ;

BEQ EXIT ; спин-луп

s2: IN 3 ; ожидание ввода символа

AND M_RDY ; проверка введенного символа

BEQ s2 ; спин-луп

LD TEMP ; Загрузка исходного слова

SWAB ; Перестановка байтов местами, чтобы переместить второй символ в младшую часть аккумулятора

AND M_LOW ; обнуляет старший байт

OUT 2 ; Вывод второго символа

LD COUNT ;

SUB ONE ; уменьшаем счётчик на 1

ST COUNT ;

BEQ EXIT ;

LD PTR ;

INC ; Переход к следующему адресу памяти

ST PTR ;

JUMP s1 ; возврат в начало цикла, чтобы обработать новое слово

EXIT: HLT ; останов

ADDR_LEN	:  WORD 0x05CF

ADDR_STR: WORD 0x05D0

PTR_L: WORD 0

PTR: WORD 0

COUNT: WORD 0

TEMP: WORD 0

M_RDY: WORD 0x0040

M_LOW: WORD 0x00FF

ONE: WORD 1

ORG 0x5CF

LEN: WORD 0x0006

W1: WORD 0xC1E4

W2: WORD 0xC9CE

W3: WORD 0xCCC9

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Описание | Вид адресации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора | Безадресная |
| 29A | AE24 | LD (IP+24) | Загрузка адреса 5CF | Прямая относительная |
| 29B | EE25 | ST (IP+27) | Сохранение в указатель | Прямая относительная |
| 29C | 1203 | IN 3 | Ввод состояния ВУ-1 |  |
| 29D | 2E27 | AND 0x40 | Проверка готовности (из 2C3) | Прямая относительная |
| 29E | F0FD | BEQ (IP-3) | Цикл ожидания готовности | Ветвление с минусом |
| 29F | A821 | LD (IP+23) | Чтение значения длины (из 05CF) | Прямая относительная |
| 2A0 | 1302 | OUT 2 | Вывод длины в ВУ-1 |  |
| 2A1 | EE21 | ST (IP+21) | Сохранение длины в счетчик (в 2C1) | Прямая относительная |
| 2A2 | AE1D | LD (IP+1D) | Загрузка адреса строки 05D0 | Прямая относительная |
| 2A3 | EE1E | ST (IP+20) | Сохранение в указатель данных | Прямая относительная |
| 2A4 | 1203 | IN 3 | Опрос ВУ-1 для СИМВ1 |  |
| 2A5 | 2E1F | AND 0x40 | Проверка готовности | Прямая относительная |
| 2A6 | F0FD | BEQ (IP-3) | Спин-луп | Ветвление с минусом |
| 2A7 | A81A | LD (IP+14) | Загрузка слова | Прямая относительная |
| 2A8 | EE1B | ST (IP+1D) | Сохранение слова | Прямая относительная |
| 2A9 | 2E1B | AND 0xFF | Выделение младшего байта | Прямая относительная |
| 2AA | 1302 | OUT 2 | Вывод первого символа |  |
| 2AB | AE17 | LD (IP+19) | Загрузка счетчика | Прямая относительная |
| 2AC | 6E1C | SUB (IP+1C) | Вычитание 1 (из 2C5) | Прямая относительная |
| 2AD | EE15 | ST (IP+17) | Обновление счетчика | Прямая относительная |
| 2AE | F00F | BEQ (IP+11) | Если 0 — выход на 2BC | Ветвление с плюсом |
| 2AF | 1203 | IN 3 | Опрос ВУ-1 для СИМВ2 |  |
| 2B0 | 2E14 | AND 0x40 | Проверка готовности | Прямая относительная |
| 2B1 | F0FD | BEQ (IP-3) | Спин-луп | Ветвление с минусом |
| 2B2 | AE11 | LD (IP+13) | Загрузка исходного слова | Прямая относительная |
| 2B3 | 0680 | SWAB | Перестановка байтов | Безадресная |
| 2B4 | 2E11 | AND 0xFF | Выделение старшего байта | Прямая относительная |
| 2B5 | 1302 | OUT 2 | Вывод второго символа |  |
| 2B6 | AE0E | LD (IP+E) | Загрузка счетчика | Прямая относительная |
| 2B7 | 6E0F | SUB (IP+11) | Вычитание 1 | Прямая относительная |
| 2B8 | EE0A | ST (IP+12) | Обновление счетчика | Прямая относительная |
| 2B9 | F006 | BEQ (IP+6) | Если 0 — выход на 2BC | Ветвеление с плюсом |
| 2BA | AE09 | LD (IP+9) | Загрузка указателя адреса | Прямая относительная |
| 2BB | 0700 | INC | Переход к след. ячейке памяти | Безадресная |
| 2BC | EE05 | ST (IP+7) | Сохранение нового адреса | Прямая относительная |
| 2BD | CEE6 | JUMP (IP-20) | Прыжок на начало цикла (2A4) | Прямая относительная |
| 2BE | 0100 | HLT | Останов программы | Безадресная |
| 2BF | ADDR_LEN | WORD 0x05CF | Указатель на адрес длины строки (0x5CF) |  |
| 2С0 | ADDR_STR | WORD 0x05D0 | Указатель на адрес начала символов (0x5D0) |  |
| 2С1 | PTR_L | WORD 0 | Вспомогательный указатель для загрузки длины |  |
| 2С2 | PTR: | WORD 0 | Текущий указатель на обрабатываемое слово строки |  |
| 2С3 | COUNT | WORD 0 | Счетчик оставшихся для вывода символов |  |
| 2С4 | TEMP | WORD 0 | Временная ячейка для хранения считанного слова |  |
| 2С5 | M_RDY | WORD 0x0040 | Константа маски готовности ВУ-1 |  |
| 2С6 | M_LOW | WORD 0x00FF | Константа маски младшего байта |  |
| 2С7 | ONE | WORD 1 | Константа для уменьшения счетчика (1) |  |
| 5CF |  | LEN | Длина строки (количество символов) |  |

Назначение программы

Асинхронный вывод строки символов (в кодировке ISO-8859-5) на внешнее устройство ВУ-1. Программа сначала считывает количество символов из заданной ячейки памяти, выводит это число, а затем последовательно выводит саму строку, упакованную по два символа в ячейку. Вывод прекращается автоматически по достижении заданного количества символов (счетчика).

ОПИ (Область представления информации):

C ∈ [0x00; 0xFF] — однобайтовый символ, выводимый на ВУ-1.

COUNT  ∈  [0; 0xFFFF] — значение счетчика оставшихся символов.

Строка упакована по формату: младший байт — первый символ, старший байт — второй символ.

ОДЗ (Область допустимых значений):

Так как строка начинается на 0x5CF, тогда:

ADDR_LEN = 0x5CF (ячейка, содержащая длину строки).

ADDR_STR = 0x5D0 (ячейка, с которой начинаются символы).

PTR ∈  [0x5D0; 0x7FF] — указатель на текущее слово строки в памяти.

Так как программа начинается с 0x299, а строка с 0x5CF, максимальное количество символов в строке ограничено переходом через границу памяти (0x7FF):

(0x7FF - 0x5D0 + 1) * 2 = 560 * 2 = 1120 символов.

Трассировка программы для первых двух символов

| Адр | Знач | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адр | Знач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 | 000 | 299 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 299 | 0200 | 29A | 0000 | 299 | 0200 | 000 | 0299 | 0000 | 0100 |  |  |
| 29A | AE24 | 29B | AE24 | 2BF | 05CF | 000 | 0024 | 0000 | 0100 |  |  |
| 29B | EE25 | 29C | EE25 | 2C1 | 05CF | 000 | 0025 | 05CF | 0000 | 2С1 | 05CF |
| 29C | 1203 | 29D | 1203 | 29C | 1203 | 000 | 029C | 0500 | 0000 |  |  |
| 29D | 2E27 | 29E | 2E27 | 2C5 | 2E27 | 000 | 029D | 0000 | 0100 |  |  |
| 29E | F0FD | 29C | F0FD | 29E | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 0100 |  |  |
| 29F | A821 | 2A0 | A821 | 5CF | 0006 | 000 | 0021 | 0006 | 0000 |  |  |
| 2A0 | 1302 | 2A1 | 1302 | 2A0 | 1302 | 000 | 02A0 | 0006 | 0000 |  |  |
| 2A1 | EE21 | 2A2 | EE21 | 2C3 | 0006 | 000 | 0021 | 0006 | 0000 | 2C3 | 0006 |
| 2A2 | 2E1D | 2A3 | 2E1D | 2C0 | 05D0 | 000 | 001D | 05D0 | 0000 |  |  |
| 2A3 | EE1E | 2A4 | EE1E | 2C2 | 05D0 | 000 | 001E | 05D0 | 0000 |  |  |
| 2A4 | 1203 | 2A5 | 1203 | 2A4 | 1203 | 000 | 02A5 | 0540 | 0000 |  |  |
| 2A5 | 2E1F | 2A6 | 2E1F | 2C5 | 0040 | 000 | 001F | 0040 | 0000 |  |  |
| 2A6 | F0FD | 2A7 | F0FD | 2A6 | F0FD | 000 | 02A6 | 0040 | 0000 |  |  |
| 2A7 | A81A | 2A8 | A81A | 5D0 | C0C4 | 000 | 001A | C0C4 | 1000 |  |  |
| 2A8 | EE1B | 2A9 | EE1B | 2C4 | C0C4 | 000 | 001B | C0C4 | 1000 | 2C4 | C8CD |
| 2A9 | 2E1C | 2AA | 2E1C | 2C6 | 00FF | 000 | 001C | 00C4 | 0000 |  |  |
| 2AA | 1302 | 2AB | 1302 | 2AA | 1302 | 000 | 02AA | 00C4 | 0000 |  |  |
| 2AB | AE17 | 2AC | AE17 | 2C3 | 0006 | 000 | 0017 | 0006 | 0000 |  |  |
| 2AC | 6E1A | 2AD | 6E1A | 2C7 | 0001 | 000 | 001A | 0005 | 0001 |  |  |
| 2AD | EE15 | 2AE | EE15 | 2C3 | 0005 | 000 | 0015 | 0005 | 0001 | 2C3 | 0003 |
| 2AE | F00F | 2AF | F00F | 2AE | F00F | 000 | 02AE | 0005 | 0001 |  |  |
| 2AF | 1203 | 2B0 | 1203 | 2AF | 1203 | 000 | 02AF | 0040 | 0001 |  |  |
| 2B0 | 2E14 | 2B1 | 2E14 | 2C5 | 0040 | 000 | 0014 | 0040 | 0001 |  |  |
| 2B1 | F0FD | 2B2 | F0FD | 2B1 | F0FD | 000 | 02B1 | 0040 | 0001 |  |  |
| 2B2 | AE11 | 2B3 | AE11 | 2C4 | C0C4 | 000 | 0011 | C0C4 | 1001 |  |  |
| 2B3 | 0680 | 2B4 | 0680 | 2B3 | 0680 | 000 | 02B3 | C4C0 | 1001 |  |  |
| 2B4 | 2E11 | 2B5 | 2E11 | 2C6 | 00FF | 000 | 0011 | 00C0 | 0001 |  |  |
| 2B5 | 1302 | 2B6 | 1302 | 2B5 | 1302 | 000 | 02B5 | 00C0 | 0001 |  |  |
| 2B6 | AE0C | 2B7 | AE0C | 2C3 | 0005 | 000 | 000C | 0005 | 0001 |  |  |
| 2B7 | 6E0F | 2B8 | 6E0F | 2C7 | 0001 | 000 | 000F | 0004 | 0001 |  |  |
| 2B8 | EE0A | 2B9 | EE0A | 2C3 | 0004 | 000 | 000A | 0004 | 0001 |  |  |
| 2B9 | F004 | 2BA | F004 | 2B9 | F004 | 000 | 02B9 | 0004 | 0001 | 2C3 | 0000 |
| 2BA | AE07 | 2BB | AE07 | 2C2 | 05D0 | 000 | 0007 | 05D0 | 0001 |  |  |
| 2BB | 0700 | 2BC | 0700 | 2BB | 0700 | 000 | 02BB | 05D1 | 0000 |  |  |
| 2BC | EE05 | 2BD | EE05 | 2C2 | 05D1 | 000 | 0005 | 05D1 | 0000 |  |  |
| 2BD | CEE6 | 2A4 | CEE6 | 2BD | 02A4 | 000 | FFE6 | 05D1 | 0000 |  |  |

Вывод

В рамках данной лабораторной работы я познакомился с вводом-выводом в БЭВМ, взаимодействием и структурой внешних устройств БЭВМ, а также различными кодировками.

ORG 0x0

V0: WORD $INT_DEFAULT, 0x180

V1: WORD $INT_KBD, 0x180

V2: WORD $INT_DEFAULT, 0x180

V3: WORD $INT_DEFAULT, 0x180

V4: WORD $INT_DEFAULT, 0x180

V5: WORD $INT_DEFAULT, 0x180

V6: WORD $INT_DEFAULT, 0x180

V7: WORD $INT_DEFAULT, 0x180

INT_DEFAULT: IRET

ORG 0x20

CUR_PTR: WORD 0x0000         ; Адрес текущей картинки

PTR:     WORD 0x0000         ; Рабочий указатель для вывода

CNT:     WORD 0x0000         ; Счетчик колонок

ADDR_Z:  WORD 0x100          ; Адрес Зайца

ADDR_W:  WORD 0x110          ; Адрес Волка

ORG 0x40

INT_KBD:

PUSH                 ; Сохраняем аккумулятор

IN 25

CMP  #0xDA           ; Сравниваем с кодом 'з'

BEQ  SET_Z

CMP  #0xD7           ; Сравниваем с кодом 'в'

BEQ  SET_W

BR   INT_RET         ; Иначе — игнорируем

SET_Z:  LD   ADDR_Z

ST   CUR_PTR

BR   INT_RET

SET_W:  LD   ADDR_W

ST   CUR_PTR

INT_RET:

POP                  ; Восстанавливаем аккумулятор

IRET                 ; Возвращаемся в основной цикл

ORG 0x60

START:  DI                   ; Запрет прерываний на время настройки

CLA

LD   #0x1C

OUT  27              ; Записываем в регистр (26) номер вектора — 1

LD   #0x1B

OUT  26              ; Записываем в регистр (27) единицу — разрешить прерывания

EI                   ; Включаем прерывания обратно

MAIN_DRAW:

LD   CUR_PTR

BEQ  MAIN_DRAW       ; Если 0 — ждем нажатия

ST   PTR

LD   #8              ; Выводим 8 колонок

ST   CNT

DRAW_CYCLE:

LD   (PTR)           ; Косвенная загрузка

OUT  16              ; Вывод в ВУ-6 (Бегущая строка)

LD   PTR

INC

ST   PTR

LD   CNT

DEC

ST   CNT

BNE  DRAW_CYCLE

JUMP MAIN_DRAW

ORG 0x100

; Заяц

WORD 0x00, 0x10, 0x32, 0x7C, 0x9C, 0x1C, 0x0A, 0x10

ORG 0x110

; Волк

WORD 0x0000, 0x0012, 0x0034, 0x0078, 0x003E, 0x0038, 0x0038, 0x003C